彩妝防滑水溝蓋標準型號索引

| 產品名稱 | 載重性 | 型號 | 最大靜態載重 | 道路使用適用條件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 清掃孔 | 重載型 | DHC | 35噸車輛 | 主要幹道，重型車輛行駛。 |
|  | 輕載型 | DLC | 3.5噸車輛 | 一般巷道及人行步道。 |
| 集水陰井 | 重載型 | DHM | 35噸車輛 | 主要幹道，重型車輛行駛。 |
|  | 輕載型 | DLM | 3.5噸車輛 | 一般巷道及人行步道。 |
| 連續式截水溝 | 重載型 | DHS | 35噸車輛 | 主要幹道，重型車輛行駛。 |
|  | 輕載型 | DLS | 3.5噸車輛 | 一般巷道及人行步道。 |
| 靜載重試驗依據CNS 4994（1988）或CNS 15536 (2012)之試驗方法： 載壓片面積：25×50平方公分（模擬重型車輛單軸組之後輪截面積） （一）重載型：水溝蓋板中心點載重達12,000 KGF時，釋壓後變形量≦2㎜。 （二）輕載型：水溝蓋板中心點載重達3,000 KGF時，釋壓後變形量≦2㎜。 |  |  |  |  |
| 依道路交通安全規則第38條規定：車輛尺度、軸重、總重、後懸及段差之限制： 每軸組荷重之限制：單軸荷重，每軸不得超過十公噸。 |  |  |  |  |

型號索引說明

D X X－00

H：重載型

L：輕載型

溝寛

C：清掃孔

S：截水溝

M：集水井

例一：

型號DHC－40

溝寛40㎝之重載型清掃孔蓋

彩妝蓋板尺寸：476×600×41㎜

例二：

型號DLS－30：

溝寛30㎝之輕載型截水溝蓋

彩妝蓋板尺寸：356×600×35㎜